通安委办发〔2021〕52号

北京市通州区安全生产委员会办公室关于做好夏季汛期危险化学品安全生产工作的通知

各街道办事处，乡、镇人民政府：

夏季高温、高湿、雷电、暴雨等恶劣天气较多，为防范极端天气引发危险化学品生产安全事故，根据市、区相关工作要求，现就进一步做好全区夏季汛期危险化学品安全生产工作通知如下：

一、强化措施，督促企业落实安全生产主体责任

督促企业密切关注掌握气象预报和灾害预警信息，认真落实防汛主体责任，严格执行领导带班和 24 小时值班制度，针对重大风险、重点设备、重点环节、重点部位开展隐患排查治理，及时消除安全风险隐患，全面落实汛期安全生产责任和防范措施；督促企业加强对从业人员的防高温、防汛防灾教育，明确危险化学品重大危险源和危险化学品重点装置、设施的防高温、防汛具体负责人，严防因极端天气导致安全生产事故的发生。

二、针对夏季汛期特点，督促落实防范措施

督促危险化学品企业严格按照北京市应急管理局发布的危险化学品相关企业安全生产夏季工作提示，落实各项安全防范措施，进一步强化安全生产事故隐患排查治理工作。

夏季工作提示：

严禁超温、超压、超负荷生产，必要情况下适当降低生产负荷，发现初期险情要及时处置。加强运行设备巡查，杜绝跑、冒、滴、漏现象，确保安全仪表、紧急切断、联锁停车等控制系统处于安全可靠状态。

根据危险化学品种类和特性，在车间、库房等作业场所配备相应的监测、通风、防火、防爆、泄压、防毒、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，且符合安全运行要求。

对所有防雷、避雷设施和储罐管线阀门、机泵、冷却喷淋装置等进行检测和检查，确保设备设施完好可靠。加强对循环冷却水、降温喷淋、消防给水等降温、应急保障系统设备设施的检查，确保设备设施完好可靠。

对于有毒化学品和遇水发生化学反应的物质，不得放在潮湿、透水和屋面渗透的库房，并应采取防水防潮措施；严禁危险化学品储罐超高液位运行，对于易燃易爆的危险化学品，必须储存在阴凉、通风和干燥的环境中，严格控制温度、湿度，并做好可燃、有毒气体浓度监测。

根据气瓶的危险特性进行分类、分区存放，放置地点不得靠近热源，防止暴晒、雨淋、水侵，且采取防倾倒措施，严禁卧放。气瓶附件应配备齐全，开启或关闭瓶阀时，应使用手或专用工具。盛装可燃气体的气瓶，应缓慢操作，以防止产生摩擦热火静电火花。

加强对动火、进入受限空间等特殊作业安全管理，必须按规定办理相应的审批手续，配备专人现场指挥，把关键装置和重点部位应急处置措施落实到位。

在高温时段，应避免进行运输、装卸易燃易爆化学危险品的作业。露天作业时间宜在早晚进行，易爆危险品、液化石油气等严禁在夏季的白天高温时段装车运输，在装卸搬运时应严格按照操作规程作业，禁止摔、碰撞、拖拉、翻滚等野蛮作业的情况发生。雷雨天气停止危险化学品装卸作业。

组织开展防高温、雷电、暴雨、大风及防汛专项应急预案和现场处置方案的演练，储备必要的应急物资，提升应急处置能力。遇到高温、雷电、暴雨、大风极端天气和紧急汛情时，要根据应急预案及时妥善处置。

对各操作室的空调系统进行维护保养，确保其运行良好，保证操作人员工作环境舒适。制定完善夏季防暑专项应急预案，储备必要的防暑降温药品。高温期间，合理安排操作人员在室外的作业时间，尽可能地避免高温时段作业，确保人身安全。

三、突出重大风险管控，及时消除汛期安全隐患

各街道、乡镇要对辖区内危险化学品企业夏季防高温、防汛工作落实情况进行督查检查，尤其要加强对重点危险化学品企业（加油站、涉氨企业和重大危险源企业）的检查，确保其各项措施落实到位。区应急管理局将对全区危险化学品重点企业落实防高温、防汛工作进行专项检查，针对落实各项措施不到位或是隐患自查整改不达标的企业将依法依规进行处理

北京市通州区安全生产委员会办公室

2021年7月2日

抄送：市安委会办公室、区委办、人大办、政府办、政协办

北京市通州区安全生产委员会办公室    2021年7月5日印发